# PROMART Pracownia Projektowa

# Wioletta Trytko

# 53-201 Wrocław, Aleja gen. Józefa Hallera 153A/1

| TEMAT: | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU TARNOGAJSKIEGO PRZY UL. BOGEDAINA WE WROCŁAWIU – ETAP III |
| --- | --- |
| ADRES: | Działka nr 1/5 i część dz. nr 1/2, 1/3 AM-6, obręb Tarnogaj |
| INWESTOR: | Gmina Wrocław - Zarząd Zieleni Miejskiej 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka 33 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | PROMART Pracownia Projektowa Wioletta Trytko 53-201 Wrocław, Al. Gen. Józefa Hallera 153A/1 |
| STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| CZĘŚĆ: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| KATEGORIA: | VIII – inne budowle |

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2016

Projekt nr 325

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT DROGI | mgr inż. Adam Zoga | DOŚ/BD/3188/01 upr. 175/88/UW |  |
| SPRAWDZAJACY DROGI | mgr inż. Mateusz Zoga | DOŚ/BD/0345/13 upr. 76/DOŚ/13 |  |

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU

A. CZĘŚĆ OPISOWA

- strona tytułowa

- spis zawartości projektu

- opis techniczny

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- plansza drogowa          	rys. nr D/1

- przekroje konstrukcyjne	rys. nr D/2

Wrocław, grudzień 2018 r

OPIS TECHNICZNY

do projektu drogowego zagospodarowania terenu Parku Tarnogajskiego

przy ul. Bogedaina we Wrocławiu – ETAP III

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt budowlany,

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

- obowiązujące normy przedmiotowe,

- wizja lokalna,

- opinia geotechniczna sporządzona przez Usługi geologiczno-projektowe                    i ochrony środowiska Wojciech Zawiślak, marzec 2017

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

- uzgodnienia branżowe.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznego układu ścieżek                   i placów rekreacyjnych na terenie Parku Tarnogajskiego we Wrocławiu                         przy ul. Bogedaina.

W zakres opracowania wchodzą rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe                            i konstrukcyjne projektowanych nawierzchni dla potrzeb komunikacji pieszej oraz celów rekreacyjnych.

3.STAN ISTNIEJĄCY

Obecnie teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi teren zielony nieurządzony  - zadrzewiony i porośnięty roślinnością niską. Teren jest płaski, z licznymi zagłębieniami i nierównościami. Lokalnie w podłożu gruntowym zagłębione są bryły gruzu o znacznej objętości.

Ul. Bogedaina posiada nawierzchnię z płyt drogowych prefabrykowanych i jest odwadniana powierzchniowo w teren przez obustronne pobocza gruntowe.

Lokalnie ul. Bogedaina jest ograniczona krawężnikami betonowymi.

Zgodnie z dokumentacją geologiczną wierzchnią warstwę stanowią nasypy niekontrolowane o grubości 50-80 cm (złożone z piasku, żwiru, cegieł, humusu, węgla drzewnego). Poniżej występują piaski zaglinione, gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Występowania wody gruntowej w otworach badawczych do głębokości 2,50 m ppt nie stwierdzono.

4.OPIS PROJEKTU DROGOWEGO

W ramach niniejszego projektu drogowego przewiduje się układ ścieżek spacerowych na terenie opracowania umożliwiający komunikację między poszczególnymi obszarami rekreacji. Projektuje się ścieżki szer. 2,00-3,50 m                   ze spadkami poprzecznymi jednostronnymi 2% lub daszkowymi.

Placyki pod ławki należy wykonać ze spadkiem poprzecznym w kierunku od ścieżki.

Przy wejściu do parku wzdłuż ul. Bogedaina projektuje się chodnik uliczny szerokości 2,15 m z kostki betonowej. Chodnik należy wykonać w dowiązaniu do istniejącego krawężnika. Na pozostałym odcinku należy wykonać krawężnik uliczny wzdłuż ulicy Bogedaina jako przedłużenie istniejącego krawężnika.

Chodnik będzie posiadał spadek poprzeczny w kierunku jezdni ul. Bogedaina. W celu realizacji ww. chodnika ulicznego należy zdemontować fragment nawierzchni jezdni z płyt drogowych oraz fragment półkola na wejściu do parku. Nawierzchnię jezdni należy odtworzyć o nawierzchni bitumicznej zgodnie z załączonymi przekrojami konstrukcyjnymi.

Wysokościowo nawierzchnię jezdni należy dowiązać do istniejących spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni istniejącej.

Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych pokazano na planszy drogowej.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla projektowanych nawierzchni przewidziano następujący układ warstw konstrukcyjnych:

Ścieżki żwirowe

- miał kamienny 0/5 	gr. 5 cm

- kruszywo łamane 0/31,5                 	gr. 12 cm

- pospółka CBR>25%	gr. 20 cm

Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania: Is≥1,0; E2≥80MPa.

Warstwę kruszywa łamanego należy zagęścić do uzyskania: Is≥1,0; E2≥100 MPa.

Ścieżki i placyki z kostki betonowej

- kostka betonowa  	gr. 8 cm

- podsypka cem-piask. 1:4   	gr. 3 cm

- kruszywo łamane 0/31,5	gr. 10 cm

- pospółka	gr. 20 cm

Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania: Is≥1,0; E2≥80MPa.

Warstwę kruszywa łamanego należy zagęścić do uzyskania: Is≥1,0; E2≥100 MPa.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni ul. Bogedaina (KR2):

- warstwa wiążąca AC11S	gr. 4 cm

- warstwa wiążąca AC16W	gr. 8 cm

- kruszywo łamane 0/63	gr. 20 cm

- pospółka	gr. 30 cm

Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania: Is≥1,0; E2≥80MPa.

Warstwę kruszywa łamanego należy zagęścić do uzyskania: Is≥1,0; E2≥120 MPa.

Obramowanie ścieżek żwirowych i placyków z kostki betonowej, stanowi obrzeże bet. 8x25 cm posadowione na ławie bet. C8/10 gr. 10 cm z oporem.

Nawierzchnię jezdni ul. Bogedaina należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm z oporem. W miejscu obniżenia krawężnika należy zastosować krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Poszczególne powierzchnie zielone należy obramować obrzeżami typu Eko-board kotwionymi do gruntu.

Szczegóły projektowanych nawierzchni pokazano na załączonych przekrojach konstrukcyjnych.

6. ODWODNIENIE

Wody opadowe z przebudowywanych powierzchni odprowadza się spadkami podłużnymi i poprzecznymi powierzchniowo w teren.

7. ROBOTY ZIEMNE

Zasadnicze drogowe roboty ziemne sprowadzają się do wykonania korytowania i profilowania dna koryta.

Dno koryta należy wyprofilować i odpowiednio zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,00.

Nadmiar gruntu mineralnego z korytowania należy odwieźć na odkład.

W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem odpowiednich wymagań bezpieczeństwa robót.

Teren pod polany rekreacyjne należy wyrównać oraz pokryć warstwą humusu i obsiać trawą.

Wzdłuż chodnika prowadzącego od głównego wejścia do parku należy wykonać skarpy o nachyleniu 1:2. Górę skarpy należy odsunąć ok. 30 cm od krawędzi chodnika. Skarpę należy dowiązać do skarpy istniejącej.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej PN-S-02205.

Wrocław, grudzień 2018 r.                          Opracował: