| INWESTOR | Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl. |
| --- | --- |
| PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO OPRACOWANIE | Zarząd Zieleni Miejskiej Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław T +48 71 323 50 00 E sekretariat@zzm.wroc.pl www.zzm.wroc.pl. |
| NAZWA ZADANIA | Rekultywacja terenu przy skrzyżowaniu ul. Sanockiej, Ślężnej i Studziennej. |
| TEMAT OPRACOWANIA | PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY |

| KOD CPV | NAZWA GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT |
| --- | --- |
| 45 00 00 0-7 | Roboty budowlane |
| 45 10 00 00-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45 23 32 00-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| 45 11 12 00-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 71 32 20 00-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 71 24 80 00-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją |

| Opracował | Zatwierdził | Zatwierdził |
| --- | --- | --- |

1	CZĘŚĆ OPISOWA PFU	2

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	2

1.1.1	Przedmiot zamówienia	2

1.1.2	Inwestor:	2

1.2	Aktualne uwarunkowana wykonania przedmiotu zamówienia	2

1.2.1	Lokalizacja i stan istniejący	2

1.2.2	Obowiązujący MPZP	3

1.2.3	Uwarunkowania w zakresie ochrony zabytków	5

1.2.4	Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska	5

1.3	Zakres prac objętych zamówieniem:	5

1.4	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	6

1.5	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.	7

1.6	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

1.6.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	7

1.6.2	Ciągi piesze oraz chodniki przy jezdni	7

1.6.3	Zakup, dostawa i ustawienie elementów małej architektury	7

1.7	Warunki techniczne wykonania i odbioru prac projektowych	8

1.8	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych	8

1.9	Czas pracy	9

1.10	Terminy	9

1.11	Koszty i terminy płatności	9

1.12	Przygotowanie terenu budowy	9

1.12.1	Oznakowanie terenu budowy	9

1.12.2	Zieleń	9

1.13	Wymagania materiałowe	9

1.14	Nadzór autorski	10

2	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU	10

2.1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.	10

2.2	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.	10

2.3	Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	10

3	ZAŁĄCZNIKI	11

# CZĘŚĆ OPISOWA PFU

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

### Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn. „Rekultywacja terenu przy skrzyżowaniu ul. Sanockiej, Ślężnej i Studziennej”, jest:

w zakresie prac projektowych :

- wykonanie koncepcji przestrzennej dla całego obszaru opracowania wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii. Koncepcja powinna zawierać m. in.:

  - układ komunikacyjny na skwerze obejmujący np. ścieżki szutrowe z uwzględnieniem istniejących przedeptów;

  - zieleń wysoką i niską (drzewa, krzewy, żywopłoty, trawy);

  - elementy małej architektury (lokalizacje ławek, koszy na śmieci, słupki);

  - zabezpieczenie przed nielegalnym parkowaniem z wykorzystaniem słupków drewnianych;

- wykonanie, z uwzględnieniem ww. koncepcji, dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

W skład dokumentacji projektowej wchodzi m. in.:

  - projekt zagospodarowania terenu (PB),

  - projekt wykonawczy (PW), w tym: ukształtowanie terenu, rekultywacja terenu zieleni, ukształtowanie niwelety ciągów komunikacyjnych na skwerze powyżej zieleńców, elementy małej architektury, parametry elementów małej architektury, które projektant dobiera z ofert rynkowych producentów i dostawców muszą być opisane i przedstawione w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych,

  - przedmiary robót,

  - harmonogram prac projektowych,

  - kosztorysy inwestorskie,

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

  - pomiary geodezyjne wraz z aktualizacja podkładów geodezyjnych,

  - harmonogram realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

w zakresie decyzji administracyjnych

- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę  lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na zgłoszenie (jeśli zakres opracowania będzie dopuszczał zgłoszenie robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym)

w zakresie robót budowlanych:

- wykonanie ciągów komunikacyjnych;

- zakup, dostawa i ułożenie elementów małej architektury;

Celem inicjatywy jest rekultywacja terenu oraz zabezpieczenie go przed nielegalnym parkowaniem, a także wykonanie ścieżek z nawierzchni szutrowej.

### Inwestor:

Gmina Wrocław

Plac Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

reprezentowana przez:

Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33

  - Wrocław

## Aktualne uwarunkowana wykonania przedmiotu zamówienia

### Lokalizacja i stan istniejący

Inwestycja prowadzona będzie na działce:

| Lp. | Nr działki | Arkusz | Obręb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 25 | Południe |

Tabela nr 1

Rys. 1. Plan orientacyjny

### Obowiązujący MPZP

Obszar pod planowaną inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 456. Uchwałą nr V/43/11  Rady Miejskiej Wrocławia z  dnia  20  stycznia  2011  r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego   planu   zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  ulic Komandorskiej,  Sanockiej i Ślężnej we Wrocławiu

Rys. Fragment z MPZP nr 456

Rys. 3a. Oznaczenia na MPZP

§ 37. 1. Dla  terenu  oznaczonego  na rysunku planu  symbolem  2KDG-Z

ustala się przeznaczenie – ulice.

2. Na  terenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1, obowiązują  następujące

ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) obowiązuje ulica klasy głównej lub zbiorczej;

2) szerokość  ulicy  w  liniach  rozgraniczających  zgodnie  z rysunkiem

planu,  przy  czym  w  miejscu  wskazanym na rysunku planu obowiązuje

szerokość w liniach rozgraniczających 48,2 m;

3) obowiązuje torowisko tramwajowe;

4) przystanki  tramwajowe  należy  usytuować  w  rejonie  ciągu pieszego

i trasy rowerowej, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 1 lit. a;

5) elementy  ulicy  klasy  głównej  lub  zbiorczej,  z wyjątkiem  jezdni

i torowiska tramwajowego, dopuszcza się zgodnie z ustaleniami:

a) w § 32 ust. 3 pkt 1,

b) w § 34 ust. 4 pkt 1 i 2,

c) w § 35 ust. 3 pkt 1 i 2,

d) w § 39 ust. 2 pkt 4,

e) w § 42 ust. 2 pkt 4 lit. b.

§ 25. 1. Dla  terenów  oznaczonych na rysunku planu  symbolami  7U/1,

7U/2, 7U/3 ustala się przeznaczenie:

1) usługi I;

2) usługi II;

3) zieleń;

4) obiekty infrastruktury drogowej;

5) obiekty infrastruktury technicznej.

2.  Na  terenach,  o  których  mowa  w ust. 1, obowiązują następujące

ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wymiar  pionowy  budynku  lub  budowli przekrytej dachem, mierzony od

poziomu terenu przy budynku lub budowli do:

a) najwyższego punktu pokrycia dachu  i do najwyższego punktu obudowy

estetycznej nie może być większy niż 25 m,

b) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 15 m;

2) obowiązuje  równoległość  zewnętrznych  krawędzi  zewnętrznych  ścian

budynków   w   stosunku   do   dowolnych,   wyznaczonych  na  terenie

nieprzekraczalnych  linii zabudowy, obowiązujących linii zabudowy lub

obowiązujących ciągłych linii zabudowy, z dokładnością do 3o;

3) na  terenach  7U/1  i  7U/2  obowiązują główne wejścia do budynków od

stron wskazanych na rysunku planu;

4) zabudowie  musi  towarzyszyć teren biologicznie czynny  o powierzchni

równej co najmniej:

a) 20% powierzchni działki budowlanej dla terenu 7U/1,

b) 30% powierzchni działki budowlanej dla terenu 7U/2,

c) 30% powierzchni działki budowlanej dla terenu 7U/3,

z zastrzeżeniem pkt 5;

5) teren biologicznie czynny, o którym mowa w:

a) pkt 4 lit. a może zostać usytuowany w całości na terenie  7U/1 lub

na terenie 16KDPR-ZP lub w części na obu terenach,

b) pkt 4 lit. b może zostać usytuowany w całości na terenie  7U/2 lub

na terenie 16KDPR-ZP lub w części na obu terenach,

c) pkt 4 lit. c może zostać usytuowany w całości na terenie  7U/3 lub

na terenie 17KDPR-ZP/2 lub w części na obu terenach;

6) nie dopuszcza się ogrodzeń;

7) stacje  transformatorowe   i   miejsca  gromadzenia  odpadów  stałych

dopuszcza  się  wyłącznie  jako  podziemne lub jako obiekty wbudowane

w budynek.

3. Na  terenach,  o  których  mowa  w ust. 1, obowiązują  następujące

ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) co  najwyżej  40%  miejsc  postojowych, o których mowa  w § 15 ust. 2

pkt 1, dopuszcza się w parkingach terenowych otwartych;

2) obiektów do parkowania pojazdów samochodowych,  z wyjątkiem ramp, nie

dopuszcza się na pierwszej kondygnacji nadziemnej;

3) miejsca postojowe, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 1:

a) na  terenach  7U/1  i  7U/2  dopuszcza  się  na terenie, na którym

usytuowany  jest obiekt,  któremu  te  miejsca towarzyszą  oraz na

terenie 16KDPR-ZP,

b) na  terenie  7U/3  dopuszcza się na terenie, na którym  usytuowany

jest  obiekt,  któremu  te  miejsca  towarzyszą  oraz  na  terenie

17KDPR-ZP/2.

### Uwarunkowania w zakresie ochrony zabytków

Zakres opracowania objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. W strefie o której mowa, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

### Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska

Na terenie planowanej inwestycji występuje zadrzewienie. Należy zachować istniejące drzewa i krzewy. Nie przewiduje się wycinek. Wszystkie nasadzenia w sąsiedztwie realizowanych robot należy zachować oraz przedstawić sposób ich zabezpieczenia na czas realizacji robót. Wszelkie prace w pobliżu roślin należy wykonywać ręcznie. Trawniki oraz inne tereny zielone należy po robotach odtworzyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11.08.2016 r., w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, należy chronić i zachowywać jak największą ilość drzew oraz stosować rozwiązania przestrzenne i technologiczne zapewniające drzewom żywotność i optymalne warunki siedliskowe.

## Zakres prac objętych zamówieniem:

Etap 1: opracowanie dokumentacji projektowej:

- aktualizacja mapy zasadniczej – zakup mapy do celów projektowych,

- inwentaryzacja istniejącego majątku,

- koncepcja projektowa zagospodarowania terenu,

- dokumentacja geotechniczna,

- projekt budowlany  wielobranżowy – projekt zagospodarowania terenu (branża drogowa i zieleni),

- projekt zieleni – inwentaryzacja istniejącej zieleni wraz z projektem zabezpieczeń i cięć sanitarno-pielęgnacyjnych w zakresie kolizji z planowaną inwestycją,

- inne opracowania niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i realizacji robót,

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych),

- projekty wykonawcze branż,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- projekt obsługi komunikacyjnej placu budowy,

- projekt organizacji placu budowy,

- projekty organizacji ruchu na czas trwania robót, odbudowy nawierzchni oraz inne opracowania wymagane do realizacji zadania,

Inne:

- przygotowanie materiałów, złożenie wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę do WAiB lub zgłoszenie robót budowlanych,

Etap 2: roboty budowlane

- prace przygotowawcze, urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

- wyniesienie organizacji ruchu na czas trwania robót,

- cięcia pielęgnacyjno-sanitarne (w razie konieczności) i zabezpieczenie istniejącej zieleni,

- wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych (zdjęcie i hałdowanie humusu),

- wykonanie robót ziemnych,

- rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą – o ile wystąpią,

- wykonanie ciągów pieszych z małą architekturą, chodnika,

- zakup, dostawa i ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci);

- uprzątnięcie terenu po robotach, wywóz i utylizacja odpadów oraz nadmiaru ziemi (gleby/humusu),

- opracowanie dokumentacji powykonawczej (operatu koalaudacyjnego),

- wszelkie inne prace niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub innej równoważnej decyzji,

Inne:

- pełnienie nadzoru autorskiego.

## Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac zgodnie z pkt. 1.3. Zakresu prac objętych zamówieniem pn.: „Rekultywacja terenu przy skrzyżowaniu ul. Sanockiej, Ślężnej i Studziennej”.

Wykonawca będzie musiał uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne – w tym, stosowne pozwolenie WAiB.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

- opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających dokładną lokalizację 
i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm oraz niniejszego PFU.

Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga:

- opracowania dokumentacji projektowej – budowlanej i wykonawczej (wszystkich branż niezbędnych o realizacji zamówienia) oraz projektów obsługi placu budowy i organizacji ruchu na czas trwania robót

- uzyskania wszelkich wytycznych, opinii, decyzji i pozwoleń dla dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowanie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem etapowania robót budowlanych,

- opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót,

- realizacji robót w oparciu o uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót i projekty wykonawcze uzgodnione przez właściwe jednostki oraz zaakceptowane przez Zamawiającego,

- prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót,

- utrzymanie nawierzchni na terenach przyległych do placu budowy w należytym stanie,

- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz ostatecznego rozliczenia w formie i zakresie narzuconym przez Inwestora,

- przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami,

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne do prowadzenia robót budowlanych uzgodnienia i decyzje.

## Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

- Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami,

- Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-użytkowego,

- koncepcją – załącznik nr 2a

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane                             z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

### Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zlikwidować nielegalny parking, zabezpieczyć teren oraz usunąć wszystkie pojazdy.

### Ciągi piesze oraz chodniki przy jezdni

Układ wysokościowy projektowanych nawierzchni nawiązywać do istniejącego ukształtowania terenu, istniejących rzędnych oraz projektowanego zagospodarowania terenu.  Chodnik przy ul. Sanockiej w nawiązaniu do formy istniejącej w ww. pasie drogowym. Ścieżka piesza o nawierzchni szutrowej o minimalnej, koniecznej warstwie podbudowy maksymalnie do 20 cm z obramowania z kostki granitowej.

### Zakup, dostawa i ustawienie elementów małej architektury

- Zabezpieczenie skweru przed nielegalnym parkowaniem z wykorzystaniem słupków drewnianych zgodnie z załącznikiem nr  2a o średnicy 14-16 cm i wysokości 130 cm powyżej gruntu, drewno zaimpregnowane – montaż bez fundamentu w rozstawie co 120 cm.

- Ławki (10 szt.) oraz pojemniki na odpady stałe (5 szt.) zgodne z Katalogiem Mebli Miejskich.

## Warunki techniczne wykonania i odbioru prac projektowych

    - Dokumentacja projektowa winna być opracowana na podstawie:

- aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych,

- własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz badań stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

    - Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    - Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji przedsięwzięcia pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

    - Kompletna dokumentacja projektowa musi być przekazana za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego 
a następnie zaakceptowana przez Zamawiającego.

    - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie wydruku w 4 egzemplarzach ( w tym projekt budowlany) w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie pdf + dwg w 1 egzemplarzu na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R)) wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym oraz oświadczeniem o kompletności zamówienia. Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w  opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – z boku i od góry

    - Wymogi dla wersji elektronicznej:

    - Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 25 MB, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład koncepcji powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

- rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

- rozdzielczość 300-600 dpi,

- maksymalna liczba kolorów : kolor 24 bitowy,

- rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe:

- rozdzielczość 300-600 dpi,

- 8 bitowa skala szarości.

W celu udostępnienia przez Zamawiającego informacji o przedmiotowym projekcie w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego Wrocławia należy również przekazać 1 egzemplarz elektronicznej postaci dokumentacji w wersji edytowalnej w jednym z formatów: GIS – SHAPE (preferowany) lub CAD- DGN, DWG lub DXF. Dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 2000 (ETRS_1989_Poland_CS2000_zone_6).

    - W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o:

- przekazaniu autorskich praw zależnych,  majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia,

- kompletności dokumentacji,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,

- zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,

- nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.

    - Dokumentację projektową należy opracować i roboty budowlane prowadzić uwzględniając:

- koncepcję placu i ciągu pieszego (serwisowego)

- Zarządzenia Nr 4174/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 03.09.2008r. dotyczące poruszania się o obsługi komunikacyjnej pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton

- pismo ZZM w sprawie uzgadniania dokumentacji projektowej

## Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wszystkie projektowane i przebudowane/budowane elementy należy projektować i wykonywać w oparciu 
o  wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane poniżej, stanowiące załączniki do niniejszego PFU.

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik do niniejszego PFU

W przypadku stwierdzenia braku specyfikacji, konieczności wykonania dodatkowych specyfikacji lub ich uszczegółowienia, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania a następnie przedłożenia kompletu Specyfikacji do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego lub Organy przez niego wskazane.

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych:

- Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować prace i terminy.

- Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół wskazany przez Zamawiającego

- Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów

- Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną

- Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót i rozliczeniu Umowy, przywrócić teren zaplecza do stanu nie gorszego niż pierwotny.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy.

- Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót.

- Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy.

## Czas pracy

W szczególnych przypadkach na pisemne żądanie Zmawiającego istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy.

## Terminy

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2019, z zachowaniem następujących terminów przejściowych:

- wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych – w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy

- zakończenie całości robót i zgłoszenie do odbioru –  do 30.11.2019, przy czym za datę zakończenia robót,  uważa się potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis do Dziennika Budowy zgłaszający zakończenie robót.

## Koszty i terminy płatności

- Płatność za prace projektowe realizowana będzie z zachowaniem określonych w Umowie warunków

- Płatność za roboty budowlane realizowana będzie z zachowaniem określonych w Umowie warunków

## Przygotowanie terenu budowy

### Oznakowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do prac, teren robót lub jego część przewidzianą na prowadzenie prac należy zabezpieczyć.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenia dojazdów dla służb miejskich i ratowniczych.

### Zieleń

- Zabezpieczenie i odtworzenie nawierzchni zielonej po przeprowadzonych robotach zgodnie  z dokumentacją i decyzjami administracyjnymi.

- Nasadzenia zieleni wysokiej tj. drzew w ilości 14 szt. przewiduje się przy granicy z działką 3/5, AM-25, obręb: Południe ( przy parkingu CH Arena) zgodnie z MPZP nr 456.

- Zieleń niska jako krzewy i trawy ozdobnych o powierzchni 500 m² .

- Żywopłot jako forma wspierająca zabezpieczenie drewniane – na granicy z jezdnią.

## Wymagania materiałowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

## Nadzór autorski

Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z  2004r.  nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami).

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.)

[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133).

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126)

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U.  z  2003r. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).

[9] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

Uwaga:

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je                      w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

## Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszystkie niezbędne do wykonania dokumenty dla potrzeb przedmiotowej inwestycji.

# ZAŁĄCZNIKI

Tabela nr 1. Spis załączników

| LP. | NR ZAŁĄCZNIKA | NAZWA ZAŁĄCZNIKA |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZAŁĄCZNIK NR 1 | Podkład mapowy |
| 2 | ZAŁĄCZNIK NR 2a | Koncepcja zagospodarowania terenu > Układ funkcjonalno-przestrzenny |
| 7 | ZAŁĄCZNIK NR 3a | Obowiązujący MPZP – załącznik tekstowy |
| 8 | ZAŁĄCZNIK NR 3b | Obowiązujący MPZP – mapa |